Prova scritta di Misure Elettriche MECC del 12 settembre 2017

- Stimare Z e trovare l’incertezza relativa in tale stima, assumendo X=1.0±0.1 e Y=2.0±0.2nei casi in cui:

  - Z=XY.

  - Z=2Y/X

  - Z=X2+Y2

Chiarire le ragioni del perché si misura e la descrizione del procedimento conoscitivo sperimentale.

- Mediante un calibro si misura, con una temperatura ambiente di 5°C, l’area di una cavità circolare in un ghiacciaio alpino e si riportano le letture ottenute, in mm, in tabella seguente:

| 120.5 | 120.9 | 120.3 | 121.3 | 120.4 | 120.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120.1 | 120.5 | 120.7 | 121.1 | 120.9 | 120.8 |
| 120.4 | 120.1 | 120.6 | 120.9 | 121.0 | 120.0 |

Sia l’accuratezza del calibro pari ada=±0,5% Vℓ+0.2 mm e sia nota l’esistenza di un’altra fonte di incertezza pari a 0.01 mm per ogni °C di temperatura eccedente l’intervallo di (25±5)°C, determinare la stima dell’area e l’incertezza assoluta e relativa in tale stima.

- Dopo aver chiarito schema a blocchi e funzionamento di un voltmetro ad accoppiamento diretto spiegare il significato di questi termini, aiutandovi sempre con esempi pratici, individuando, se ci sono, mutue relazioni: Portata, Fondo scala, taratura e ciclo di taratura, accuratezza, precisione, ripetibilità, riproducibilità, stabilità.

4. Determinare l’istogramma delle frequenze anche cumulate, assolute e relative, per le letture dell’esercizio 2 visto in precedenza. Commentare quanto ottenuto. Determinare inoltre valor medio, varianza, deviazione standard, moda, mediana, i tre quartili disegnando il boxplot e il CV. Infine ricavare anche un intervallo di confidenza al 95% e al 99% per la media della popolazione.

- Una variabile aleatoria continua ha  funzione densità di probabilità pari a:

fx=k1−x20 −1≤x≤1altrove

Dove k è costante.

- Determinare il valore di k e disegnare la densità di probabilità e la distribuzione ottenuta.

- Qual è la probabilità che X assuma un valore superiore allo zero?

- Qual è la probabilità che X sia compresa tra + 0.25°C e  – 0.25°C?

- Qual è il valor medio, la mediana la moda e la deviazione standard?