Prova scritta di Misure Elettriche MECC del 13 dicembre  2017

1. Nella misura di resistenza con un multimetro numerico (DMM) si sono ottenute le seguenti letture (fondo scala = 30.3099 ): 12 , 8 , 10 . Il DMM in questione ha un’accuratezza di 510-3Rletta+210-3Rfs. Esiste inoltre un’ulteriore fonte di incertezza legata alla temperatura della stanza in cui si svolge la misura che incide per lo 1% sul valore letto. Valutare la misura della potenza dissipata per effetto Joule se alla resistenza viene applicata una tensione V=(1 V  1%).

2. Dopo aver descritto lo schema a blocchi e il funzionamento del DMM considerato nella domanda precedente e aver  chiarito in QUEL PARTICOLARE CASO PRATICO portata, fondo scala, risoluzione dimensionale e adimensionale, numero massimo di cifre, accuratezza relativa e grafico corrispondente. Che problemi avreste potuto incontrare misurando i valori in questione (“piccoli” in generale) e come porvi rimedio? Supponete anche che siano anche presenti resistenze di contatto.

3. Misurare ampiezza picco picco, periodo e frequenza della forma d’onda mostrata in figura seguente. Coefficiente deflessione verticale 1V/div. Coefficiente deflessione orizzontale 1 ms/div. Accuratezza dell’1% sul fondo scala in entrambi i casi. Dopo aver disegnato lo schema circuitale delle sonde compensate per oscilloscopio chiarire il loro funzionamento e il principio su cui si basano.

4. La variabile aleatoria continua X è definita uniformemente tra -/2  x  /2. Dopo aver disegnato la sua densità di probabilità f, determinare e disegnare la funzione cumulata di distribuzione F. Trovare valor medio, mediana e varianza prima teoricamente e poi nel caso pratico. Calcolare P(X>/4).

5. Un mazzo di 40 carte è composto da 10 carte numerate da 1 a 10 per ciascuno dei 4 semi (cuori, quadri, fiori picche). Si estraggono a caso e senza reimmissione 4 carte dal mazzo. Calcolare la probabilità di estrarre:

a) tutte carte di cuori

b) tutte carte dello stesso seme

c) una carta per ciascun seme

d) tutte carte pari

Definire poi la probabilità di un evento nei tre modi: a priori (matematica) a posteriori (frequentista) e assiomatica