Prova scritta di Misure Elettriche MECC del 5 giugno 2018

1 Siano dati i risultati di misura di due tensioni E1 ed E2:

E1⇒2,000±10−3 mVE2⇒1,000±10−3 mV

Le due tensioni sono dipendenti e hanno un coefficiente di correlazione pari a 0.85. Consideriamo la somma: E = E1 + E2 e la differenza E = E1 - E2. Si richiede la misura di tale somma e di tale differenza. Descrivere schema circuitale e funzionamento del voltmetro in DC ad accoppiamento diretto utilizzato per la misura delle due tensioni.

2 Con un sensore a termocoppia ideale (b=0), che andrà disegnato, descritto e caratterizzato metrologicamente, si osservano i seguenti valori delle differenze di temperatura tra giunto caldo e giunto freddo:

| Letture | T (°C) |
| --- | --- |
| 1 | 99 |
| 2 | 100 |
| 3 | 102 |
| 4 | 98 |
| 5 | 99 |
| 6 | 101 |

Se per la coppia bimetallica utilizzata stimate il coefficiente di sensibilità pari a (a=455) V/°C, quale sarà la misura della tensione al giunto freddo? Inoltre che problemi sarete preparati ad affrontare nel caso reale? Quale k per 95% di confidenza?

3. Le specifiche di tre multimetri numerici palmari a 4 cifre e con fondo scala pari a 999.9 V sono le seguenti:

-DMM1:

-DMM2:

-DMM3

Se la lettura è nei tre casi pari a 123.4 V e la temperatura ambiente è di 27°C, stabilire quale dei tre multimetri è il più accurato e se le misure sono compatibili tra loro. Come comportarsi nel caso in cui la temperatura aumenti di 4°C? Dopo aver disegnato e spiegato sommariamente lo schema a blocchi, stabilire le relazioni esistenti in questo caso pratico tra le componenti dell’incertezza relativa aiutandosi con un grafico.

4. In un filo di rame lungo e sottile è mediamente presente un’impurità ogni 2 cm. Calcolare la probabilità che in 10 cm di filo siano presenti: i) esattamente due impurità; ii) almeno due impurità; iii) al massimo due impurità.

5. Sia X una v.a. distribuita uniformemente tra a e b con media 2 e varianza 0.12. Dopo aver determinato a e b, disegnare la densità di probabilità e la funzione di distribuzione.