Prova scritta di Misure Elettriche MECC del 23 gennaio 2019

- Si ha a disposizione un convertitore analogico/digitale del tipo flash, con le seguenti caratteristiche:

fondo scala: 10V; risoluzione 8 bit

Determinare schema a blocchi, funzionamento, numero di comparatori necessari e cause di incertezza nel caso in cui si misuri una tensione continua di 7.6V nominali. Dopo aver illustrato la relazione ingresso/uscita di un ADC ideale, chiarire il significato degli errori di quantizzazione e di conversione negli ADC.

- Spiegate come funziona la sonda compensata dell’oscilloscopio e perché essa è preferibile ad un semplice cavo coassiale. Sotto quale ipotesi la sonda non distorce la forma d’onda del segnale? Come si comporta il sistema sonda+oscilloscopio? Si misura la resistenza della sonda ottenendo le seguenti 3 letture: 9.08 M, 9.01 M, 9.04 M. Qual è la misura dell’attenuazione di tale sonda compensata se la resistenza in ingresso dell’oscilloscopio è pari a 1M  1%?

- Per la misura di una resistenza si sceglie di adottare il metodo voltamperometrico e si dispone di due strumenti con indice di classe pari a 0,5. Il voltmetro ha fondo scala 20 V, mentre l’amperometro ha fondo scala 1 A. Si effettua una sola misura di entrambe le grandezze, e si ottengono i due valori V=11.6 V e I=0.80 A. Valutare, sotto l’ipotesi che le misure dirette siano correlate con un coefficiente di correlazione pari a 0.5, la misura di tale resistenza. Discutere altre eventuali fonti di incertezza e di come poterle eventualmente minimizzare.

- Una scatola contiene 5 palline bianche e 7 nere. Si estrae una pallina, se ne osserva il colore e poi la si ripone nella scatola assieme ad altre 3 palline del suo stesso colore. Si estrae quindi un’altra pallina. Qual è la probabilità che la seconda pallina estratta sia nera? Qual è la probabilità che entrambe le palline estratte siano nere?

5. Il peso netto X in grammi di un barattolo di marmellata è uniformemente distribuito nell’intervallo 395 ≤ x ≤ 405. Determinare e disegnare la densità di probabilità di X. Determinare e disegnare la funzione cumulata di distribuzione di X. Determinare valor medio e varianza. Calcolare P(X > 397)