Prova scritta di Misure Elettriche ELE/TLC del 12 settembre 2017

- Stimare Z e trovare l’incertezza relativa in tale stima, assumendo X=1.0±0.1 e Y=2.0±0.2nei casi in cui:

  - Z=XY.

  - Z=2Y/X

  - Z=X2+Y2

Chiarire le ragioni del perché si misura e la descrizione del procedimento conoscitivo sperimentale.

- Mediante un calibro si misura, con una temperatura ambiente di 5°C, l’area di una cavità circolare in un ghiacciaio alpino e si riportano le letture ottenute, in mm, in tabella seguente:

| 120.5 | 120.9 | 120.3 | 121.3 | 120.4 | 120.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120.1 | 120.5 | 120.7 | 121.1 | 120.9 | 120.8 |
| 120.4 | 120.1 | 120.6 | 120.9 | 121.0 | 120.0 |

Sia l’accuratezza del calibro pari ada=±0,5% Vℓ+0.2 mm e sia nota l’esistenza di un’altra fonte di incertezza pari a 0.01 mm per ogni °C di temperatura eccedente l’intervallo di (25±5)°C, determinare la stima dell’area e l’incertezza assoluta e relativa in tale stima.

3. Si consideri un convertitore A/D flash a 10 bit. Sia Vfs = 10 V il valore di fondo scala. Il segnale da convertire, mantenuto costante all’ingresso del convertitore, vale 9,35 V. Dopo aver spiegato schema a blocchi e funzionamento, mostrare come si riesce a stabilire il valore di tensione corrispondente. Chiarire inoltre incertezze, risoluzione, errori di quantizzazione e di offset negli ADC.

- Dopo aver chiarito schema a blocchi e funzionamento di un voltmetro ad accoppiamento diretto spiegare il significato di questi termini, aiutandovi sempre con esempi pratici, individuando, se ci sono, mutue relazioni: Portata, Fondo scala, taratura e ciclo di taratura, accuratezza, precisione, ripetibilità, riproducibilità, stabilità.

1. Determinare l’istogramma delle frequenze anche cumulate, assolute e relative, per le letture dell’esercizio 2 visto in precedenza. Commentare quanto ottenuto. Determinare inoltre valor medio, varianza, deviazione standard, moda, mediana, i tre quartili disegnando il boxplot e il CV. Infine ricavare anche un intervallo di confidenza al 95% e al 99% per la media della popolazione.

2.  Un’industria meccanica produce pezzi per l’industria motociclistica. Si desidera verificare che la frazione di unità non conformi di questo processo produttivo sia del 10%. In un campione di 350 pezzi 45 risultano non conformi. Dopo essersi aiutati con un grafico determinare il p-value del test e commentare i risultati ottenuti.

- Una compagnia automobilistica vuole modificare una larga parte di produzione di filtri anti particolato, passando a una nuova produzione. L’impresa ha proposto due scarichi, uno contenente filtro antiparticolato e uno no. In tabella seguente due campioni di polveri sottili in microgrammi per metro cubo emesse per i due prodotti:

| Camp.1 | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 36.0 | 34.0 | 34.5 | 36.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camp.2 | 34.5 | 36.5 | 36.0 | 34.0 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 35.5 | 35.0 |

Supponendo i due campioni distribuiti normalmente, determinare un intervallo di confidenza bilaterale al 95% e al 99% del rapporto tra le varianze delle due popolazioni.