Prova scritta di Misure Elettriche NO del 14 novembre 2017

- Dopo aver descritto con lo schema elettrico e costruttivo il funzionamento di un sensore potenziometrico e chiarito le sue più importanti caratteristiche metrologiche quali, ad esempio, linearità, risoluzione, effetto di carico, rumore, fattori ambientali e comportamento energetico, supponete che un potenziometro lineare abbia un range di misura di 5 cm con resistenza a fondo scala pari a R = (101) k. Se per misurare la variazione di resistenza corrispondente ad un certo spostamento utilizzate un multimetro numerico che vi fornisce una lettura pari a r = 2.845 k con accuratezza pari a 1 count, trovare la misura di tale spostamento. Chiarire poi un suo possibile utilizzo in un voltmetro potenziometrico specificando risoluzione e incertezza.

2. Effetto di carico e massimo trasferimento di tensione. Dopo aver descritto lo schema circuitale e i termini del problema, si assuma Rl=(10,00±0,01) k , Rs=(1,00±0.01) k, Vs=(10,00±0.01) V. Si stimi Vl e l’incertezza in tale stima, assoluta e relativa. Commentare quanto ottenuto. Cosa accade nel caso si volesse trasferire la massima potenza?

3. Misure dirette: schemi a blocchi e stima delle incertezze fornendo esempi pratici per ciascun caso. Discutere successivamente anche di una classificazione degli strumenti di misura

4. Progettare un sistema in grado di misurare la distanza di un oggetto in un mezzo liquido, posto ad una distanza approssimativa di circa 1 m, nota la velocità del suono nel liquido pari a circa 1500 m/s, misurando con un contatore il tempo di volo di un impulso a ultrasuoni trasmesso dal sistema, riflesso dall’oggetto e poi ricevuto ancora dal sistema. Descrivete in dettaglio e praticamente come è composto il sistema di misura, come si effettua tale misura e ricavare risoluzione assoluta e relativa. Ipotizzare un’adeguata frequenza di clock del contatore per minimizzare l’incertezza di quantizzazione. Quali fonti di incertezza occorrerà tenere in considerazione nella misura in questione e come minimizzarle?

1. In campo industriale si misura spesso la temperatura a cui avviene una determinata reazione chimica, e si sono ottenuti i seguenti valori (espressi in °C): 310.95, 312.80, 309.74, 310.39, 309.65, 311.85. Stimare la deviazione standard della popolazione al 90%, al 95% e al 99% di confidenza.

2. Si è misurata la durata in ore di 10 nuovi modelli di batteria al litio dello stesso tipo, ottenendo la media campionaria  x=123 h e la varianza campionaria s2=98.1 h2. Si può affermare che la durata media di quel tipo di batterie sia almeno 125 h? Aiutarsi con un grafico e commentare i risultati. (Suggerimento: H0:   < 125). Se possibile stimare il p-value.

3. Verificare al livello di significatività  = 0.05 l’ipotesi che le variabili X ed Y siano indipendenti sapendo che 40 loro osservazioni congiunte hanno dato i risultati riportati in tabella:

|  | Y=0 | Y=1 | Y=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| X=0 | 4 | 6 | 2 |
| X=1 | 6 | 5 | 3 |
| X=2 | 4 | 6 | 4 |

Aiutarsi con un grafico e commentare i risultati.