Prova scritta di Misure Elettriche NO del 15 novembre 2018

- Volete misurare un campo di induzione magnetica B (T = Wb/m2) con sensore a effetto Hall, di spessore 1 cm e costante k=15*10-3 di dimensioni da chiarire. Dopo aver sinteticamente descritto il funzionamento del sensore e le sue principali caratteristiche metrologiche, stimare la misura del campo di induzione magnetica se la misura della tensione di Hall è pari a (0.20 V1%) e la corrente di controllo è pari a (0.5 A1%).

- Un componente elettronico viene utilizzato nelle varie parti di un sistema che funziona tra i 200°C e i 400°C. In tabella seguente si riporta il tempo di rottura in giorni di utilizzo.

| °C | Tempo |
| --- | --- |
| 200 | 714 |
| 225 | 696 |
| 250 | 654 |
| 275 | 657 |
| 300 | 560 |
| 325 | 566 |
| 350 | 521 |
| 375 | 477 |
| 400 | 445 |

Ricavare covarianza e coefficiente di correlazione, oltre a un grafico opportuno, per chiarire l’eventuale dipendenza/indipendenza tra le variabili in gioco. Commentare i risultati ottenuti

3- 	Determinare l’incertezza del rapporto di attenuazione K ottenuto con un partitore di tensione formato da due resistori R1= 10000   1% ed R2= 1000   1 %  connessi in serie dove l’uscita del partitore è presa ai capi del resistore R2. Qual’è l’utilizzo degli attenuatori nel blocco di condizionamento del segnale in un oscilloscopio numerico? Quali altri compiti deve assolvere tale blocco e in quali casi? Servirsi di esempi pratici.

- Come classificare una misura ottenuta con una bilancia di tipo elettronico? Dopo averla descritta teoricamente con schema a blocchi e funzionamento, indicare quante più caratteristiche metrologiche e cause di incertezza conoscete.

- Disegnare un istogramma di frequenza assoluta e relativa anche di tipo cumulato per i dati seguenti: 5.5 – 4.9 – 5.0 – 5.1 – 4.5 – 4.8 – 6.7 – 5.1 – 3.2 – 5.8 – 5.2 – 3.5 – 4.4 – 4.9 – 4.3 – 5.0 – 5.5 – 4.8 – 4.9 – 5.6 forzando a 5 il numero delle classi (da 2.5 a 7.5). Trovare media, moda, mediana, quartili, varianza e coefficiente di variazione. Commentare i risultati ottenuti.

- La misura di X in centimetri di una lunghezza µ ha una deviazione standard pari a =0.15 cm. Quante volte bisogna ripetere la misura se si vuole che la media campionaria x si scosti da µ non più di 0.08 cm con una confidenza del 90%, 95%, 99%?

3. Supponiamo che un farmaco sia ritenuto efficace se provoca la guarigione nell’80% dei casi. In una sperimentazione clinica 148 pazienti sono stati curati con un nuovo farmaco e 126 di essi sono guariti. Si può affermare che il nuovo farmaco sia efficace ai livelli usuali di significatività? (Suggerimento: se p = ”probabilità che un paziente curato con il nuovo farmaco guarisca” H0: p  0.80). Se possibile trovare il p-value. Aiutarsi con un grafico e commentare i risultati.