Prova scritta di Misure Elettriche NO del 16 febbraio 2018

1. Una misura di tensione eseguita con uno strumento a 4 cifre ha fornito le seguenti dieci letture in V: 1836; 1837; 1840; 1838; 1838; 1837; 1839; 1838; 1839; 1838. Per effetto di una taratura, il valore di lettura deve essere corretto di +5 V con una incertezza residua di 1 count. Determinare il valore di misura e l’incertezza ad esso associata scrivendone anche una espressione in forma assoluta e relativa. Se i dati provengono da una termocoppia rame-costantana (coefficiente Seebeck  = 45 V/°C) utilizzata a temperatura ambiente di 25°C, qual è la temperatura misurata con tale sensore? Descrivere inoltre tale sensore, funzionamento in caso reale e principali caratteristiche metrologiche.

2. Facendo riferimento ad un particolare multimetro numerico con display a 5 cifre e Vmax=99.999 V, spiegare il significato dei seguenti termini: risoluzione dimensionale e adimensionale, portata, zero offset, accuratezza, ripetibilità, riproducibilità, e stabilità, ciclo di taratura e isteresi dello strumento, affidabilità, banda di frequenza e risposta al gradino servendosi di esempi pratici per ciascun termine e individuando, se ci sono, mutue relazioni.

3. Per la misura di una resistenza si sceglie di adottare il metodo voltamperometrico e si dispone di due strumenti con indice di classe pari a 1. Il voltmetro ha fondo scala 10 V, mentre l’amperometro ha fondo scala 1 A. Si effettua una sola misura di entrambe le grandezze, e si ottengono i due valori V=8.6 V e I=0.80 A. Valutare, sotto l’ipotesi che le misure dirette siano correlate con un coefficiente di correlazione pari a 0.8, la misura di tale resistenza. Dopo aver disegnato lo schema circuitale e discusso teoricamente questo metodo di misura, discutere solo teoricamente altre fonti di incertezza dovute alle resistenze di contatto e ai fenomeni termoelettrici e di come poterle eventualmente minimizzare.

,.

4. Si ha a disposizione un convertitore analogico/digitale del tipo flash, con le seguenti caratteristiche:

fondo scala: 16V; risoluzione 10 bit

Determinare, in questo caso pratico,  schema a blocchi, funzionamento e cause di incertezza nel caso in cui si misuri una tensione continua di 3.25 V nominali. Dopo aver illustrato la relazione ingresso/uscita di un ADC ideale, chiarire i parametri fondamentali e il significato degli errori di quantizzazione e di conversione negli ADC.

- (8 punti) Ad un centralino sono arrivate in 3 giorni distinti 136, 154 e 127 telefonate, rispettivamente. Determinare un intervallo di confidenza al 90%, 95%, 99% per il numero medio giornaliero di telefonate in arrivo al centralino..

- (8 punti) Per verificare se una data moneta è davvero regolare, la si lancia 30 volte e si registra l’uscita di 12 teste. Formulare il problema sotto forma di test e trarre conclusioni circa la regolarità della moneta.( H0: p=0.5)  Ai livelli usuali di significatività, quale decisione si prende? Aiutarsi con un grafico, commentare i risultati e trovare il p-value.

- (14 punti) Abbiamo un campione di 300 numeri di cui 57 sono inferiori a -1 e 64 superiori ad 1. Il campione è compatibile con la distribuzione normale standard?