Prova scritta di Misure Elettriche NO del 25 gennaio 2017

1. Dopo aver classificato e chiarito il funzionamento dello strumento in figura seguente, progettare il valore di Rvar se Ifs=50 A  1%, Rm=1.5 k  1%, Vb=1.5 V  1% e facendo in modo che Imisurata= Ifs quando Rx=0 (corto circuito).

2. Dopo aver disegnato lo schema a blocchi del contatore reciproco ed aver chiarito il suo funzionamento parlando anche delle risoluzioni relative e delle incertezze coinvolte, si voglia misurare una frequenza fx1 MHz con un tempo di misura Tm=1 s, frequenza del quarzo fc=100 MHz. Dopo aver trovato il numero di impulsi contati e la risoluzione relativa sia nella misura di frequenza che in quella di periodo, chiarire quale adotterà lo strumento e perché.

3. Misurare il valore di picco picco, della frequenza e del periodo della forma d’onda mostrata in figura 2. (per semplicità si consideri l’estensione verticale di 1.2 divisioni e per quella orizzontale 1.8 divisioni per l’intero periodo). Il coefficiente di deflessione orizzontale è di 1 ms/div mentre l’incertezza per entrambi i canali è dello 0.1% del fondo scala. Chiarire il valore efficace (e il suo importante significato), di picco e medio raddrizzato della sinusoide mostrata in figura 2. Parlare inoltre delle tre possibili strutture adottate negli oscilloscopi numerici multicanale.

4. Dopo aver disegnato e discusso dello schema di una catena di misura e regolazione ad anello aperto e  chiuso per un sensore parlare dello strumento voltmetro elettronico a valore di cresta. Disegnare schema circuitale e funzionamento sia nel caso reale che nel caso ideale. Nel caso della sinusoide in figura 2 chiarire le metodologie adottate per prelevare il valore di picco della sola componente alternata.

Figura 1							Figura 2

1. (9 punti) Sono state raccolte cinque letture della quantità di polveri sottili nell’aria μg/m3 2.3 – 2.6 – 2.1 - 1.9 – 2.3.   Determinare un intervallo di confidenza di livello 90%, 95% e 99% per la quantità media di polveri sottili nell’aria precisando il modello adottato.

2. (9 punti) In un ospedale di un centro minore si effettuano in media trenta interventi chirurgici  al mese. Negli ultimi due mesi,  però, sono stati effettuati 33 e 37 interventi chirurgici, rispettivamente. Supponendo che il numero X di tali interventi mensili segua un modello gaussiano, stabilire se i dati degli ultimi due mesi sono significativi per affermare che la media di X sia aumentata. Tale affermazione va rifiutata o no? Aiutarsi con un grafico e commentare i risultati. (Suggerimento: H0:   <30).

3. (12 punti)  Due analisti di laboratorio misurano il  numero X di batteri  (espressi in migliaia) trovati in 284 vetrini di laboratorio, trovando i seguenti risultati:

| classe (i) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero di batteri | X=0 | X=1 | X=2 | X=3 | X=4 | X5 |
| Numero di vetrini | 49 | 98 | 84 | 32 | 14 | 7 |

Verificare se X segue una distribuzione di Poisson. Aiutarsi con un grafico e commentare i risultati.