Prova scritta di Misure Elettriche NO del 5 giugno 2018

1 Siano dati i risultati di misura di due tensioni E1 ed E2:

E1⇒2,000±10−3 mVE2⇒1,000±10−3 mV

Le due tensioni sono dipendenti e hanno un coefficiente di correlazione pari a 0.85. Consideriamo la somma: E = E1 + E2 e la differenza E = E1 - E2. Si richiede la misura di tale somma e di tale differenza. Descrivere schema circuitale e funzionamento del voltmetro in DC ad accoppiamento diretto utilizzato per la misura delle due tensioni.

2 Con un sensore a termocoppia ideale (b=0), che andrà disegnato, descritto e caratterizzato metrologicamente, si osservano i seguenti valori delle differenze di temperatura tra giunto caldo e giunto freddo:

| Letture | T (°C) |
| --- | --- |
| 1 | 99 |
| 2 | 100 |
| 3 | 102 |
| 4 | 98 |
| 5 | 99 |
| 6 | 101 |

Se per la coppia bimetallica utilizzata stimate il coefficiente di sensibilità pari a (a=455) V/°C, quale sarà la misura della tensione al giunto freddo? Inoltre che problemi sarete preparati ad affrontare nel caso reale? Quale k per 95% di confidenza?

3. Le specifiche di tre multimetri numerici palmari a 4 cifre e con fondo scala pari a 999.9 V sono le seguenti:

-DMM1:

-DMM2:

-DMM3

Se la lettura è nei tre casi pari a 123.4 V e la temperatura ambiente è di 27°C, stabilire quale dei tre multimetri è il più accurato e se le misure sono compatibili tra loro. Come comportarsi nel caso in cui la temperatura aumenti di 4°C? Dopo aver disegnato e spiegato sommariamente lo schema a blocchi, stabilire le relazioni esistenti in questo caso pratico tra le componenti dell’incertezza relativa aiutandosi con un grafico.

4. Disegnare lo schema del voltmetro numerico a doppia integrazione. Ricavare la relazione tra le misure di tensione e di tempo e la risoluzione, indicando come sia possibile migliorarla. Disegnare le forme d’onda rilevanti per il funzionamento dello strumento. Discutere le cause di incertezza, indicando a quali si può porre rimedio, e come.

1. 10 letture in centimetri hanno prodotto i seguenti valori: 12.21, 12.33, 12.84, 12.97, 13.22, 12.93, 13.07, 13.52, 13.23, 13.01. Se la deviazione standard della popolazione è pari a =0.1 cm, determinare un intervallo di confidenza al 95% per la media della popolazione. Mantenendo lo stesso livello di confidenza, quante letture occorrerebbero per avere un intervallo non più ampio di 0.1 cm.

2 Per valutare la conformità di un dispositivo antirumore rispetto alle specifiche progettuali, un tecnico decide di misurare il livello di rumorosità di 5 macchinari su cui è stato installato il dispositivo e di confrontare il dato sperimentale con il livello teorico previsto dal progettista. I valori ottenuti, espressi in dB, sono riportati nella tabella seguente

| Numero macchinario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumore misurato | 75 | 65 | 72 | 77 | 75 |
| Rumore previsto | 71 | 68 | 67 | 70 | 70 |

Il tecnico può concludere che il dispositivo non è conforme alle specifiche? (Suggerimento: Se XN(µ,2) è la differenza tra il rumore misurato e quello previsto, l’ipotesi da testare è H0:  ≤0 -il dispositivo è conforme-, H1: >0). Aiutarsi con un grafico e se possibile stimare anche in modo approssimativo il p-value del test. Commentare i risultati ottenuti al livello dell’1%, 5% e del 10%.

3. Nel corso di uno studio condotto su un gruppo di anziani si è registrato se ciascuno di essi soffrisse di diabete o di ipertensione. I dati ottenuti sono stati i seguenti:

|  | iperteso | normoteso |
| --- | --- | --- |
| diabetico | 45 | 5 |
| non diabetico | 20 | 30 |

Che cosa si può concludere circa l’ipotesi che ci sia una relazione tra le due patologie? Aiutarsi con un grafico e verificare per tutti gli usuali livelli di significatività