Prova scritta di Misure Elettriche ELE/TLC del 7 luglio 2017

1. Si abbia a disposizione un generatore di forme d’onda che genera una sinusoide con frequenza 20 kHz. Al generatore sono collegati successivamente 3 voltmetri:

- Un voltmetro elettronico a valor medio con indice di classe 1, fondo scala 10 V, banda 100 kHz.

- Un voltmetro elettronico a vero valore efficace con fondo scala 10 V e accuratezza

- Un voltmetro elettronico a valore di cresta con indice di classe 3, fondo scala 10 V, banda 1 MHz.

Con il primo strumento si legge 9.28 V, con il secondo 9,30 V e con il terzo 9,35 V. Considerando i tre strumenti tarati in valore efficace, si chiede se le misure ottenute sono compatibili tra loro. Quale strumento preferireste per la misura in questione e perché? Parlare dell’ampiezza di  banda come caratteristica metrologica dinamica per uno strumento di misura, anche in riferimento all’esercizio svolto.

2. Si consideri un convertitore A/D ad approssimazioni successive a 8 bit. Sia Vfs = 10 V il valore di fondo scala. Il segnale da convertire, mantenuto costante all’ingresso del convertitore, vale 9,35 V. Dopo aver spiegato schema a blocchi e funzionamento, calcolare, per ogni passo di approssimazione e aiutandosi con un grafico:

- il valore di tensione corrispondente.

- l’entità dell’incremento o decremento rispetto al passo precedente.

- quando possibile la codifica numerica

Chiarire inoltre incertezze e risoluzione.

3. Tra le caratteristiche metrologiche di un multimetro numerico che può rappresentare la lettura del misurando con 6 cifre decimali per un numero massimo pari a 999999, si chiedono le definizioni e i valori numerici della risoluzione dimensionale e adimensionale. Nelle 3 portate di 1V, 10V, 100V, quali sono i valori dei fondo scala corrispondenti? Valutare l'incertezza commessa nella misura di una tensione con un voltmetro elettronico che ha fornito le seguenti letture (in V): V1=08.0003, V2=08.0005 V3=08.0001 e con accuratezza di  (0.07% lettura + 0.04% f.s.). Infine spiegare in dettaglio come lo strumento misura tensioni e correnti differenti da quelle di tipo continuo, anche aiutandosi con lo schema a blocchi del multimetro. Fare il grafico delle componenti dell’accuratezza relativa.

4. Si vuole misurare indirettamente la tensione ai capi di un resistore R, di valore nominale 150  con tolleranza (accuratezza)  dello 0.5%, che dissipa una potenza P=(62±3) mW. Esprimere tale misura (valor medio e incertezza) in dBV.  Classificare gli strumenti di misura per grandezze elettriche e non elettriche e, dopo aver disegnato e illustrato lo schema di una catena di misura e di regolazione ad anello chiuso, elencare senza descriverli tre tipi di sensori passivi e tre tipi di sensori attivi.

1. Su 227 individui sottoposti a vaccino polivalente, 31 hanno ugualmente contratto il morbillo. Stimare al livello di confidenza del  90%, 95% e 99% quanto vale, come minimo, la probabilità che il vaccino sia efficace. (Suggerimento: l’intervallo è a una sola coda).

2. Gli studenti sostengono che la tramvia delle 7.44 è sempre in ritardo. A conferma della loro affermazione sostengono che negli ultimi 4 giorni è passata alle ore:

| 7:46 | 7:45 | 7.47 | 7:45 |
| --- | --- | --- | --- |

Dopo essersi aiutati con un grafico si può dare loro ragione a tutti i livelli usuali?  Se fosse possibile stimare il p-value ed in ogni caso esprimete il vostro parere. (Suggerimento: Sia X=”ritardo della tramvia in minuti”, verificare l’ipotesi nulla che il ritardo sia nullo).

3. In un laboratorio si vuole valutare la ripetibilità di un metodo di misura più economico rispetto a quello correntemente usato. I risultati ottenuti sono i seguenti :

| metodo corrente - x | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| metodo nuovo - y | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.9 |  |  |  |

Valutando la ripetibilità con la deviazione standard si può affermare che la ripetibilità del nuovo metodo è buona almeno come quella del metodo corrente? Aiutarsi con un grafico e commentare i risultati. (Suggerimento: verificare l’ipotesi nulla che σX≤σY).