Prova scritta di Misure Elettriche NO del 07_giugno_2019

1. Se X ed Y sono due grandezze tra loro in relazione secondo i modelli seguenti, se X = (2.0  0.2) s determinare per ciascuno dei casi seguenti incertezza assoluta e relativa di Y:

- XY = 2

- X/Y = 3

- XY=4

- YX=5

Inoltre parlare di come è organizzata la metrologia nel nostro paese e a livello internazionale.

2. Sensori a effetto termoresistivo: funzionamento, le loro principali caratteristiche metrologiche ed eventuali osservazioni sul loro funzionamento nella pratica. Discutere inoltre lo schema di una catena di regolazione ad anello chiuso basata su uno dei sensori visti in precedenza come esempio pratico e rappresentazione tridimensionale di questo tipo di sensore

3. Mediante un oscilloscopio numerico con banda in tempo reale di 500 MHz si vuole osservare due segnali contemporaneamente: il primo è un segnale sinusoidale con frequenza 5 MHz e ampiezza di picco pari a circa 500 mV mentre il secondo è un segnale ad onda quadra [0-1] V isofrequenziale e in fase al primo segnale, con gli stessi attraversamenti di zero della sinusoide.

• Si scelga la migliore configurazione di misura per visualizzarli entrambi a tutto schermo indicando i coefficienti V/div e T/div, chiarendo se questo è possibile ed eventualmente sotto quali ipotesi, mostrando poi la schermata visualizzata con le impostazioni che avete scelto (lo schermo dispone di 10 divisioni orizzontali e 8 verticali);

• Se l’accuratezza sia sul canale verticale che su quello orizzontale è pari a  +/-(0.1% Vletta +0.1% Vfs) quali sono le misure delle tensioni efficaci e della frequenza dei segnali mostrati?

Disegnare infine lo schema a blocchi di tale strumento commentando la funzione di ciascun singolo blocco e soffermandosi poi sulle modalità di campionamento.

4. Volete misurare la frequenza, supposta costante ed “attorno” al kHz, di un segnale sinusoidale di durata inferiore al mezzo secondo.

- Che tipo di contatore elettronico usare e con quali caratteristiche, per ottenere una misura con risoluzione relativa inferiore ad 1⋅10 −5 ?

- Schema a blocchi e funzionamento del sistema di misura. Commentare alla luce dei risultati precedenti.

-Quali sono le principali incertezza di misura? Se il segnale è rumoroso (S/N=50 dB, chiarire almeno questo cosa significhi) cosa cambia in pratica nella misura?

1	Una popolazione con distribuzione uniforme è composta dai quattro numeri seguenti: 2,4,8,10. Determinare tutti i possibili campioni di ampiezza due che possono essere estratti, senza reimmissione, dalla popolazione. Trovate: (a) la media della popolazione, (b) lo scarto quadratico medio della popolazione, (c) la media della distribuzione della media campionaria, (d) lo scarto quadratico medio della distribuzione della media campionaria e verificate un’eventuale corrspondenza con quelli ipotizzati dalla teoria dei piccoli campioni. Trovare la distribuzione di frequenza della media campionaria. Infine esporre il teorema del limte centrale nelle due versioni conosciute.

2.	Un campione di 100 microprocessori  scelti a caso tra tutti i microprocessori di una produzione ha indicato che il 60% di essi riesce a svolgere una determinata procedura. Trovate i limiti di confidenza (a) al 95%, (b) al 99% e (c) al 90% per la proporzione di tutti i microprocessori che riescono a svolgere tale procedura. Che ampiezza invece dovrebbe avere il campione per poter essere confidenti (a) al 95% e (b) al 99% che il microprocessore sappia svolgere tale procedura?

- Nel passato una macchina ha prodotto resistori aventi un valore di 0.060 k con distribuzione normale avente scarto quadratico medio pari a 0.002 k  Per determinare se la macchina sia ancora a punto, viene estratto un campione di 20 resistori, il cui valore medio è di 0.058 k. Provate l’ipotesi che la macchina sia a punto (test a due code) usando un livello di  significatività (a) dello 0.05, (b) dello 0.01. Servirsi di una rappresentazione grafica e, se possibile, determinare il p-value. Infine commentare il risultato ottenuto.