Prova scritta di Misure Elettriche MECC del 3 luglio 2019

- Si vuole misurare indirettamente il volume di un cilindro in acciaio di altezza h e con base una circonferenza di raggio r. Si misurano direttamente queste grandezze con un solo calibro, che a questo punto sono tra loro correlate con covarianza e coefficiente di correlazione da ricavare [utilizzando la formula con n(n-1) al denominatore], e si ottengono le letture mostrate in tabella seguente:

| r (cm) | 2.58 | 2.63 | 2.61 | 2.64 | 2.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h (cm) | 8.99 | 9.05 | 9.04 | 9.01 | 9.00 |

Nota l’accuratezza del calibro come a=±0,1%vℓ determinare incertezza assoluta e relativa nella stima di tale volume.

- Un multimetro numerico a 4 cifre con Vfs=9.999 V mostra una lettura di 2.345 V con accuratezza pari a  (0.2% Vl+ 1count). Spiegare in questo caso pratico il significato dei seguenti termini: portata, risoluzione dimensionale  e adimensionale, banda di frequenza e risposta al gradino, come si trova l’errore di zero,  incertezza assoluta e relativa, ripetibilità, riproducibilità e stabilità, servendosi di esempi pratici  e individuando, se ci sono, mutue relazioni. Infine disegnare e commentare sommariamente lo schema a blocchi di tale strumento.

- Misurate, con un sensore a termocoppia ideale (b=0) che andrà disegnato, il valore efficace della tensione in uscita al giunto freddo, ottenendo i seguenti valori di lettura delle differenze di temperatura tra giunto caldo e giunto freddo T (°C): 98, 95, 101, 100, 96. Se per la coppia bimetallica utilizzata stimate il coefficiente di sensibilità pari a (a=481) V/°C, quale sarà la misura di detta tensione? Descrivere inoltre il funzionamento di tale sensore, le sue principali caratteristiche metrologiche e che problemi sarete preparati ad affrontare nel caso reale? Parlare inoltre del voltmetro a vero valore efficace sottolineando la sua importanza nelle misure di una grandezza di tipo alternato.

1.  La distribuzione di frequenza cumulata relativa per la profondità dei pozzi petroliferi in una determinata regione è data dalla tabella seguente:

| Profondità (in metri) | Freq. rel. cum. |
| --- | --- |
| 0  h  600 | 0.41 |
| 600  h  1200 | 0.69 |
| 1200  h  1800 | 0.85 |
| 1800  h  2400 | 0.92 |
| 2400  h  3000 | 0.95 |
| 3000  h  3600 | 0.96 |
| 3600  h  4200 | 1.00 |

In tutto ci sono 700 pozzi petroliferi nella regione. Costruire e disegnare l’istogramma della frequenze relative. Per tali dati raggruppati determinare media, moda, varianza e deviazione standard.

2. Trovare la probabilità che, in 10 lanci di una moneta non truccata, testa si presenti un numero di volte compreso tra 4 e 5 utilizzando la distribuzione binomiale, poissoniana e gaussiana ( quest’ultima con la correzione di continuità).