Prova scritta di Misure Elettriche NO del 23 gennaio 2019

- Si ha a disposizione un convertitore analogico/digitale del tipo flash, con le seguenti caratteristiche:

fondo scala: 10V; risoluzione 8 bit

Determinare schema a blocchi, funzionamento, numero di comparatori necessari e cause di incertezza nel caso in cui si misuri una tensione continua di 7.6V nominali. Dopo aver illustrato la relazione ingresso/uscita di un ADC ideale, chiarire il significato degli errori di quantizzazione e di conversione negli ADC.

- Spiegate come funziona la sonda compensata dell’oscilloscopio e perché essa è preferibile ad un semplice cavo coassiale. Sotto quale ipotesi la sonda non distorce la forma d’onda del segnale? Come si comporta il sistema sonda+oscilloscopio? Si misura la resistenza della sonda ottenendo le seguenti 3 letture: 9.08 M, 9.01 M, 9.04 M. Qual è la misura dell’attenuazione di tale sonda compensata se la resistenza in ingresso dell’oscilloscopio è pari a 1M  1%?

- Per la misura di una resistenza si sceglie di adottare il metodo voltamperometrico e si dispone di due strumenti con indice di classe pari a 0,5. Il voltmetro ha fondo scala 20 V, mentre l’amperometro ha fondo scala 1 A. Si effettua una sola misura di entrambe le grandezze, e si ottengono i due valori V=11.6 V e I=0.80 A. Valutare, sotto l’ipotesi che le misure dirette siano correlate con un coefficiente di correlazione pari a 0.5, la misura di tale resistenza. Discutere altre eventuali fonti di incertezza e di come poterle eventualmente minimizzare.

- Misure dirette con memoria della funzione di taratura: schema, funzionamento, cause di incertezza. Possiamo dire che un multimetro numerico appartenga a questo tipo di strumenti, e in caso affermativo, perché? Infine chiarire come viene effettuata la misura di una resistenza con tale strumento.

- I primi 5 voti di uno studente universitario sono stati: 26, 21, 21, 27, 22. Supponendo che la preparazione dello studente sia sempre la stessa e che i voti siano indipendenti e provenienti da una distribuzione normale, trovare un intervallo di confidenza al 90%, al 95% e al 99% per µ, il “voto giusto” per il nostro studente.

- Un fabbricante garantisce che il dispositivo di apertura automatica di un cancello tramite telecomando funziona correttamente in 98 casi su 100. Prima di acquistarlo, il dispositivo viene provato 50 volte e in 5 di questi tentativi il dispositivo non funziona correttamente. Tale dato è sufficiente per ritenere inaffidabile il fabbricante e quindi non comprare il telecomando? (suggerimento H0: p < 0.02). Fare il grafico e se possibile trovare il p-value del test. Definire teoricamente gli errori del primo e del secondo tipo in un test delle ipotesi.

- In un esperimento si è osservata la presenza o l’assenza di parassiti delle specie A e B su n=93 piante di una certa varietà. Verificare l’ipotesi che le due specie di parassiti attacchino le piante indipendentemente l’una dall’altra:

|  | B presente | B assente |
| --- | --- | --- |
| A presente | 29 | 14 |
| A assente | 32 | 18 |

Aiutarsi con un grafico e commentare i risultati.